OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

ELEMENT 1. Opracowanie oceny 5-letniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania przepompowni „Józefów”, m. Rybitwy, gmina Józefów nad Wisłą, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie

CZĘŚĆ  OPISOWA

- Podstawa opracowania „Oceny …”

- Cel i zakres opracowania.

- Wykorzystane materiały.

- Zakres wykonywanych pomiarów, badań specjalistycznych oraz prac inwentaryzacyjnych.

- Parametry techniczne konstrukcji budynku przepompowni wraz z urządzeniami stanowiącymi zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

- Parametry techniczne urządzeń hydrotechnicznych – wlotu, komory czerpnej, rurociągu, komory zrzutowej, wylotu.

- Parametry techniczne instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

- Parametry techniczne instalacji sanitarnych.

- Dotychczasowa eksploatacja obiektu.

- Wyniki prac terenowych i badań wykonanych w trakcie sporządzania „Oceny …”, wraz z interpretacją.

  - Pomiar geodezyjny

    - Przekroje poprzeczne zbiornika wyrównawczego z określeniem zamulenia – 3 szt. w skali 1:100/100

    - Profil podłużny i przekroje poprzeczne odcinka cieku dopływowego do pompowni długości 520m (od przepustu wałowego do zbiornika wyrównawczego) – 6 szt. w skali 1:1000/100

  - Sprawdzenie stanu technicznego budynku przepompowni pod kątem konstrukcyjno – budowlanym

  - Sprawdzenie stanu sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych oraz ich estetyki wraz z badaniami instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

  - Sprawdzenie stanu sprawności technicznej instalacji sanitarnych.

  - Inwentaryzacja terenowa budynku przepompowni i urządzeń towarzyszących.

  - Dokumentacja fotograficzna.

- Ocena stanu technicznego budynku przepompowni i urządzeń towarzyszących.

  - W zakresie hydrotechnicznym

  - W zakresie mechanicznym

  - W zakresie elektrycznym i instalacji piorunochronnej

  - W zakresie instalacji sanitarnych

  - W zakresie ubezpieczeń i innych urządzeń w rejonie wlotu i wylotu

- Wnioski dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń, powstrzymania niekorzystnych zjawisk, niezbędnych badań, pomiarów, kontroli z uwzględnieniem wyników poprzedniej oceny oraz proponowanych remontów i napraw wraz z opracowaniem przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich w formie papierowej i elektronicznej.

- Wypis z rejestru gruntów dla działek, na których zlokalizowana jest przepompownia Józefów i urządzenia towarzyszące.

- Podsumowanie.

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

- Mapa poglądowa w skali 1:25 000

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 (w obrębie pompowni i urządzeń towarzyszących

- Mapa ewidencyjna dla działek, na których zlokalizowana jest przepompownia i urządzenia towarzyszące

- Rzut poziomy budynku przepompowni z urządzeniami towarzyszącymi (wlot, budynek, rurociąg, wylot) w skali 1:50 lub 1:100

- Przekrój poprzeczny budynku przepompowni wraz z halą pomp i komorą czerpną w skali 1:50

- Przekroje poprzeczne zbiornika wyrównawczego w skali 1:100/100

- Profil podłużny i przekroje poprzeczne odcinka cieku dopływowego do pompowni długości 520m (od przepustu wałowego do zbiornika wyrównawczego w skali 1:1000/100

UWAGA:

Powyższe opracowanie należy sporządzić w wersji elektronicznej i 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. protokołu kontroli okresowej 5-letniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, który stanowił będzie odrębny załącznik do niniejszego opracowania.

Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: po podpisaniu umowy

- zakończenie: 15.11.2020r.

Kraśnik, dn. 31.03.2020r.                                                  Sporządził: Zbigniew Andrzejczuk

WYCENA OFERTOWA

Na opracowanie oceny 5-letniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania przepompowni „Józefów”, m. Rybitwy, gmina Józefów nad Wisłą, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Wyliczenie kosztów  wykonania „Dokumentacji …” na niżej podanych warunkach cenowych:

- stawka jednostkowa za 1 j.n.p.		-   ……………………………………………………………….

- VAT						-   ……………………………………………………………….

- podstawa wyceny –    ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Wyszczególnienie prac i wyliczenia | Podstawa wyceny | I lość j.n.p. | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zebranie materiałów do opracowania i analiza ich wykorzystania Cx = |  |  |  |
| 2 | Prace geodezyjne: przekroje poprzeczne zbiornika wyrównawczego 3 szt., profil podłużny cieku dopływowego do zbiornika wyrównawczego – 520m W-0001 – zmniejszenie pracochłonności Cx = |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie stanu technicznego budynku przepompowni pod kątem konstrukcyjno – budowlanym, łącznie z badaniami sklerometrycznymi wlotu i wylotu oraz komory czerpnej i komory zrzutowej, opis i analiza ich stanu technicznego, wnioski końcowe i zalecenia dotyczące ewentualnego remontu lub wymiany poszczególnych elementów W-0001 – zmniejszenie pracochłonności Cx = |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie stanu sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z badaniami instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów 2.19.5. – Dodatki i współczynniki: D-21901, D-21906, W-21905 Cx = |  |  |  |
| 5 | Sprawdzenie stanu sprawności technicznej instalacji sanitarnych 2.19.5. – Dodatki i współczynniki: D-21901, D-21906, W-21905 Cx = |  |  |  |
| 6 | Wypis z rejestru gruntów oraz mapy ewidenc. dla działek, na których zlokalizowana jest przepompownia i urządzenia towarzyszące wraz z kosztami map ewidencyjnej i sytuacyjno – wysokościowej W-0001 – zmniejszenie pracochłonności Cx = |  |  |  |
| 7 | Opracowanie 5-letniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu Cx = |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |

Słownie:

Sporządził:

Data:

Mapa poglądowa – przepompownia Józefów, obręb Rybitwy, gmina Józefów nad Wisłą, powiat Opole Lubelskie, województwo lubelskie